附件

成都市第五批能源领域首台（套）重大技术装备申报清单

| 序号 | 技术装备名称 | 用户单位名称 | 研制单位名称 | 依托工程 | 推荐理由简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD-500/125-900型隔膜式氢气压缩机 | 暂无 | 四川金星清洁能源装备集团股份有限公司 | 暂无（35MPa-70MPa高等级氢能加氢站） | 该技术装备国产化属首次突破。装备攻克高压密封、材料耐氢及高效压缩等关键技术，解决了传统压缩机在高压下易泄漏、效率低等技术难题，其作为70MPa加氢站核心，展现高效稳定压缩性能，满足氢能储存、运输需求。同时，在材料、结构、冷却系统上创新，提升设备性能及寿命。应用此装备，将为氢能利用提供典型示范，对推动氢能技术进步、保障能源安全具有重大意义，是氢能加注领域不可或缺的创新装备，极具推广价值。 |
| 2 | 锂电池湿法隔膜拉伸生产线 | 四川卓勤新材料科技有限公司 | 四川嘉拓智能设备有限公司 | 四川卓勤新材料科技有限公司基膜涂覆一体化项目 | 项目研发以响应国家能源战略，实现碳达峰碳中和的绿色能源战略，全新研发的基于锂离子电池关键材料生产所需的专用设备，解决设备国产化替代项目。大幅提升设备生产效率、控制精度、自动化程度，解决进口设备成本高、制造周期长、售后服务不及时等问题，实现真正的国产化替代。 |
| 3 | 超大城市受端电网用66kV构网型静止无功发生器 | 国网四川省电力公司 | 国网四川省电力公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司、国网经济技术研究院有限公司、国家电网有限公司直流技术中心 | 四川成都66kV广都变和玉堤变构网型SVG工程 | 该技术装备攻克构网型SVG量化配置、内电势相位自同步控制以及故障限流构网控制等关键技术,解决了高比例新能源及大容量直流受入引起暂态电压稳定性及宽频振荡的等技术难题,电压等级、单体容量、响应速度、过载能力、控制策略等,在国内也均属首次突破。应用该技术装备的工程投产后,德宝直流送入成都能力提升100万千瓦,为超大城市“电源空心化”治理提供典型示范,对推动电网技术进步、保障能源安全具有重要意义。 |
| 4 | 全国产自主可控梯级水光蓄互补运行控制系统 | 国网四川省电力公司、 中电建水电开发集团有限公司 | 国网四川省电力公司、国电南瑞科技股份有限公司、清华四川能源互联网研究院、中电建水电开发集团有限公司 | 小金川流域梯级水光蓄互补联合发电系统示范工程 | 研制了国内首套全国产自主可控梯级水光蓄互补运行控制系统，突破了国外在梯级水光蓄互补协同控制领域的技术壁垒，解决设备和技术上的“卡脖子”问题，实现了系统集成的全国产化和自主可控，并成功应用于小金川流域世界首例梯级水光蓄互补发电示范工程，入选联合国世界小水电发展报告。该成果可进一步推广应用，支撑我国新型电力系统建设，并向“一带一路”沿线国家推广，产业化前景广阔。 |
| 5 | 高海拔特高压工程用低噪声1100kV电抗器 | 国网四川省电力公司 | 国网四川省电力公司、吴江变压器有限公司 | 阿坝-成都东1000千伏特高压交流输变电工程 | 针对高海拔、高地震烈度、强紫外线的环境要求及电抗器本体噪声≤64dB（A）的技术难题。应用先进的声波传递抑制系统、全方位磁屏蔽系统、均磁系统、自动补偿形变压紧系统等关键技术，通过设备外绝缘水平、空气间隙取值计算和高海拔电磁环境电晕控制，导体金具选型论证，解决了“高海拔、低噪声”难题，研制首台高海拔特高压工程用低噪声1100kV电抗器，应用于阿坝-成都东特高压交流输变电工程。 |
| 6 | 高海拔特高压工程用单塔紧凑型110kV 电容器组 | 国网四川省电力公司 | 国网四川省电力公司、桂林电力电容器有限责任公司 | 阿坝-成都东1000千伏特高压交流输变电工程 | 首次采用4000m高海拔单塔紧凑型布置结构，电容器组围栏尺寸9.5m×17m，减少占地面积32%以上；电容器组耐受地震能力0.4g，且通过9度真型地震试验；电容器通过高海拔试验，满足4000m高海拔、高地震烈度、强紫外线、大温差、重覆冰等恶劣环境要求，采用多分支的接线方式，减少故障条件下注入电容器耐爆能量；优化电容器单元配平方法，降低电容器组桥臂之间的电容偏差，满足高海拔条件下电容器组不平衡保护可靠性要求。 |
| 7 | 高海拔、高抗震110kV并联电抗器 | 国网四川省电力公司 | 国网四川省电力公司、天津经纬正能电气设备有限公司 | 阿坝-成都东1000千伏特高压交流输变电工程 | 该设备攻克了高海拔环境下强紫外线、大温差、重覆冰等技术难题，采用振型分解反应谱法对设备进行抗震能力分析，采用了16个电抗器绝缘子支撑，保证了电抗器抗震等级达到0.4g；对电抗器各层电流分布进行合理调整，对其包封结构加以优化，将电抗器线圈温升控制62K范围内；通过精确的电磁-热耦合计算，控制了金属构件在高气压下因环流损耗产生过高温升，降温升控制在60K以内。有效的降低因高海拔的特殊条件对电抗器抗震、温升产生的影响，保证电抗器在特殊环境下平稳、安全运行。 |
| 8 | 宽频交直流MEMS自取能电流传感器成套装置 | 国网四川省 电力公司 | 中国电力科学研究院有限公司、国网四川省电力公司、西安交通大学、中国科学院物理研究所、珠海多创科技有限公司 | 川渝特高压交流工程、成都电网“贡嘎登峰·蓉耀工程” | 研制了高灵敏度低磁噪声TMR磁敏感元件，解决卡脖子问题；首创低磁滞抗强磁冲击的TMR磁敏感元器件，填补技术空白，实现8英寸产线、千万颗/年、97%良率的批量生产；首创适应电力复杂工况的三类12款高抗扰宽频交直流MEMS磁敏电流传感器模组，解决微弱电流非侵入感应测量、宽温区抗直流偏磁精准计量和大动态范围宽频精准测量技术难题。完成0.4kV~1000kV全电压等级输变配用电多场景工程应用，首次在世界上海拔最高川渝特高压工程和成都电网贡嘎登峰·蓉耀工程实现挂网应用。 |